Facultad de Ingeniería

Ingeniería Industrial

Tesis:

Efecto de los riesgos laborales en los riesgos disergonómicos de los trabajadores de la empresa Constructora XXXXXXXX Arequipa 2023

Presentado por:

Daniel Jesús Ramos Ibarguen

Para optar el Título Profesional de:

Ingeniero Industrial

Asesor:

Arequipa Perú

2023

ÍNDICE

1.	FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL TEMA	3

1.1.	Problema de Investigación	3

1.2.	Justificación	3

1.3.	Alcance y limitaciones	4

2.	OBJETIVOS	4

2.1.	Objetivo General	4

2.2.	Objetivos Específicos	4

3.	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	5

3.1.	Estado del Arte	5

3.2.	Marco Teórico	10

3.2.1.	Ergonomía	10

3.2.2.	Riesgos Disergonómicos	11

4.	METODOLOGÍA DEL SOLUCIÓN	16

4.1.	Tipo de investigación	16

4.2.	Método de solución	17

4.3.	Técnica recopilación de datos	17

4.4.	Procesamiento de la información	24

5.	PLAN DE ACTIVIDADES Y CALENDARIO	25

5.1.	Plan de Actividades	25

5.2.	Presupuesto	26

6.	INDICADORES DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS	26

7.	BIBLIOGRAFÍA	26

# FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

# Problema de Investigación

Se ha determinado que dentro de las actividades laborales realizadas por la empresa existen ciertas tareas que están asociadas a un determinado nivel de riesgo que es inherente a la ejecución de dichas actividades, la empresa es consciente de ello y más aún los trabajadores quienes se ven constantemente expuestos a este tipo de riesgos, para el presente estudio nos enfocaremos en los factores de riesgo disergonómicos y como estos riesgos están afectando la integridad física de los trabajadores de la empresa, asimismo se determinará una relación basada en la variable de los factores laborales donde se toman en consideración aquellas condiciones y ambiente organizacional que tiene la empresa para con sus colaboradores y es que a pesar de la dificultad y especialidad de las actividades que se deben realizar la empresa contempla condiciones favorables para el desempeño de laboral de los trabajadores. Uno de los problemas clave es el manejo de los recursos humanos dentro de la empresa como punto clave para la ejecución de tareas, por lo que exponer en demasía a los trabajadores por las actividades que deben realizarse y sin una correcta retribución de la empresa es probable que pueda derivar en problemas de rotación de personal, nivel de exposición al riesgo elevado; derivando en accidentes o enfermedades laborales que claramente tienen una repercusión no solo sobre el desempeño y los procesos que deben ser llevados a cabo si no sobre el beneficio económico de la empresa, pudiendo incluso generar pagos por primas de seguro e incrementos en costos de contratación de nuevo personal, etc. Es por tales argumentos que para el desarrollo de la presente tesis se busca establecer ¿Cuál es la relación entre los factores de riesgo disergonómicos y los factores laborales en trabajadores de la empresa constructora XXXX Arequipa 2023?

# Justificación

La presente investigación es relevante, ya que al realizar el levantamiento de la información se podrá establecer como es la realidad en cuanto a los niveles de riesgo disergonómico a los que están expuestos los trabajadores y como son los factores de riesgo laborales dentro de la empresa, pudiendo así generar estrategias o propuestas que permitan mitigar esos riesgos inherentes a la actividad desarrollada y así mismo establecer medidas de control administrativo que provean al trabajador de condiciones que le resulten favorables para su desempeño y crecimiento profesional. Del mismo modo se debe señalar que al tener un mejor control e identificación de riesgos se pueden generar medidas de prevención en cuando a accidentes y posibles enfermedades laborales que afecten la rentabilidad de la empresa simplemente por no a ver identificado dichos riesgos y haber tomado una medida preventiva al respecto.  Desde el punto de vista de la ejecución de los procesos una revisión en cuando a los riesgos y condiciones servirá para mantener un nivel óptimo de calidad en cuando al flujo de procesos y ejecución de tareas propias de rubro de la empresa y en cumplimiento contractual de sus actividades para con el cliente.

# Alcance y limitaciones

La presente investigación busca realizar una identificación de los riesgo laborales y disergonómicos con el fin de recabar información para diseñar un plan para la reducción de los riesgos disergonómicos en los trabajadores de la empresa constructora XXXXX en la ciudad de Arequipa, La empresa desarrolla varias actividades de construcción por lo cual los trabajadores están expuestos a diversos riesgos, de tal modo que se presenta la limitación en cuanto a la rotación del personal para la toma de datos en cuanto a los horarios y en cuanto a las actividades que se desarrollan en distintos lugares, así mismo otra de las limitaciones serían las de coordinación con los profesionales encargados de las para realizar la toma de datos.

# OBJETIVOS

# Objetivo General

Determinar el efecto que tienen los riesgos laborales presentes en las actividades que realiza la empresa en los riesgos disergonómicos de los trabajadores de la constructora XXXXX Arequipa 2023.

# Objetivos Específicos

- Determinar el nivel de riesgo laboral presente en la empresa constructora XXXXX Arequipa 2023

- Identificar los principales riesgos laborales en la empresa constructora XXXXXX Arequipa 2023

- Determinar el nivel de riesgos disergonómicos de los trabajadores de la empresa constructora XXXXXX Arequipa 2023

- Establecer el coeficiente de correlación entre los factores de riesgo disergonómico y las dimensiones de los factores laborales en los trabajadores de la empresa xxxxxxxx Arequipa 2023.

- Proponer un plan de implementación de medidas de seguridad para de reducción de los riesgos laborales en los trabajadores de la empresa constructora XXXXXX Arequipa 2023.

# DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

# Estado del Arte

En cuanto a los estudios previos encontrados referentes al tema y desarrollo de la investigación se citan los siguientes:

Tenemos la investigación presentada por Medina (2020) , acerca de los riesgos disergonómicos en pequeñas empresas, dicha investigación estuvo basada en una metodología de aplicación REBA  para analizar lesiones a nivel musculo esquelético en los trabajadores de las empresas y verificar que tan afectados se encontraban los trabajadores, el estudio fue delimitado al sector de metalmecánica, encontrándose que las lesiones de mayor frecuencia están asociadas a  cuello y tronco debido a que existen movimientos repetitivos, se aplicó el cuestionario nórdico para medir niveles de exposición a las lesiones e identificar partes del cuerpo con mayor desgaste, es así que se pudo determinar que las zonas más afectadas son la espalda y zona lumbar, muñecas y hombros. Se determinó así mismo que uno de los factores que generaba perjuicio era el contante cambio de temperatura. [1]

Uno de los artículos con mayor relevancia es el presentado por Neusa, Et.(2019) Al  acerca de los riesgos disergonómicos y biometría postural para trabajadores en plantas industriales, donde se redactó un ensayo sobre las tendencias en exposición a los riesgos disergonómicos dentro de los procesos productivos de las plantas industriales donde se encontraron entre las más comunes lesiones osteomusculares que derivaron en ausentismo por enfermedad ocupacional generando pérdidas para la empresa ya que afectaba directamente a la productividad, la metodología aplicada fue la observación y un cuestionario sobre lesiones y síntomas osteomusculares. Dentro de los resultados se hallaron problemas asociados a posturas forzadas, movimientos repetitivos y trastornos musculoesqueléticos que derivaron en múltiples enfermedades ocupacionales como lumbalgias, hernias, etc. [2]

Quishpe (2020) realizo un estudio sobre los trastornos musculo esqueléticos relacionados con actividad de minera subterránea, con el fin de buscar la relación entre las actividades desarrolladas en el desate manual de roca y los TME, utilizando em cuestionario nórdico de auto reporte de molestias, y la evaluación RULA, encontrándose que todos en algún momento del trabajo sufriendo algún tipo de dolor en cuello, hombro, espalda, dorsal/lumbar, antebrazo, muñeca y mano, y que el 40% tuvo que cambiar de trabajo en algún momento, por medio de la evaluación RULA arroja un nivel de riesgo 4 lo cual significa que es un trabajo donde existe una riesgo ergonómico y que es necesario realizar cambios y controles inmediatos. [3]

Intriago (2021) planteo una propuesta de mejora y redistribución de los puestos de trabajo bajo el esquema ergonómico del área de laboratorio de medidores, con el fin de disminuir el ausentismo de los trabajadores y de disminuir los riesgos laborales que conllevan. Siendo necesaria implementar correctamente con el mobiliario ergonómico que se adecue a la actividades y funciones, y la realización de exámenes ocupacionales constantes, para evaluar el estado de salud y cumplir con la normativa internacional de Seguridad y Salud Ocupacional. Al implementar estas áreas se observará una mejoría tanto en la calidad de vida de los trabajadores como en su productividad. [4]

Álvarez (2020) estudio los riesgos disergonómicos y la relación con las dolencias músculo – esqueléticas en puestos de trabajo administrativo, se estudiaron las variables de hábitos posturales, variables sociolaborales y dolencia músculo esqueléticas. Encontrándose un riesgo no significativo para todos los puestos de trabajo administrativo, sin embargo, se presentaron dolores en ciertas zonas del cuerpo como la zona cervical, espalda alta/baja y región muñeca/mano derecho y muñeca/mano izquierda. Hallándose también una asociación entre realización de flexiones/hiperextensiones cervicales, por el uso del teclado con inclinación excesiva, digitación con una desviación cubital de la muñeca y que no se usa de manera permanente el respaldo, sedestación fuera del centro del asiento y que los pues no son apoyados de manera permanente en el piso, lo cual hace que se desarrollen padecimiento músculo – esqueléticas. [5]

Según Perreault (2019). En su tesis acerca de proponer medidas preventivas para  la reducción de riesgos disergonómicos dentro del área de producción  de un fábrica de sal, realizó la aplicación de una encuesta que revelaba que los riesgos disergonómicos y el ambiente de trabajo estaban afectando directamente sobre  el rendimiento y las labores de los trabajadores por lo que se optó por realizar la aplicación de un IPER que facilitó establecer los niveles de riesgos, en cuanto a la medición específica para establecer los niveles de riesgos disergonómicos se utilizó la metodología REBA  acerca de las posturas inadecuadas considerando factores como la fuerza y la repetición de ciertas actividades. Se pudo determinar que el 69.2% de los trabajadores se encontraban en un riesgo alto y el 30.8% en un nivel de riesgo medio, para lo cual se propusieron medidas preventivas organizativas, formativas y un rediseño del lugar de trabajo adaptado a las necesidades y tareas realizadas. [6]

Pérez (2019), realizo una propuesta de mejora en los riesgos ergonómicos y prevención de enfermedades inmune – prevenibles en trabajadores de una mina, con el fin de dar recomendaciones en base a la salvaguarda de la salud de los trabajadores y de prevenir los accidentes durante la realización de las actividades, concluyendo que es necesario el aprobar y garantizar una previa implementación, y posterior mantenimiento del programa de riesgos psicosociales, identificando peligros y riesgos, enfermedades ocupacionales implementando recursos humanos de ser necesario; a su vez el realizar de manera periódica capacitaciones y actividades con temas como el de manejo de tensión laboral, crecimiento laboral, prevención de acoso laboral. Brindar asesoría a la familia directa, en cuanto a temas médicos, y también la sensibilización y el entrenamiento para que los trabajadores salvaguarden su integridad para evitar enfermarse o lesionarse. [7]

Cordova (2019) realizo un estudio sobre la evaluación de riesgos disergonómicos en el proceso productivo de una empresas metalmecánica usando el método de análisis IPER, con el fin de determinar los riesgos disergonómicos que dañen la salud ocupaciones en los trabajadores y el proceso productivo de la empresa, encontrándose que el sistema de pre – tratamiento y pintado continuo y la instalación de una planta de tratamiento así como el reúso de aguas residuales hizo que le empresa tuviera una línea semi automatizada en sus procesos, logrando beneficios ambientales, económicos y sociales, por lo cual ninguna de sus actividades se encontraron en niveles de riesgo “extremadamente” alto". Se encontró también que la causa de las lesiones habituales se debe al trabajo repetitivo que suele afectar al sistema óseo muscular, las cuales suelen ser dolorosas y pueden producir incapacidad, sin embargo, estos riesgos se pueden disminuir al eliminar los factores de riesgos y aumentando las pausas entre las tareas. [8]

Así mismo, Pereda (2018) realizo un estudio sobre la influencia del estudio ergonómico en el control de riesgos disergonómicos en cosechadores de espárragos de una empresa con el fin de conocer la influencia de los factores estudiados y como de proponer un plan que ayude a controlar los riesgos disergonómicos con el fin de reducir los riesgos disergonómicos y mejorar el rendimiento del personal. Se identificaron dos fases de trabajo, en la fase 2 que es donde los trabajadores se agachaban para la cosecha de esparrago, se determinó que realizan posturas que pueden causar daño al sistema musculoesquelético, en un rango de riesgo de nivel 2 y 3; lo cual indica la toma inmediata de acciones para remediar esa situación. En cuanto a la fase 1 que era la de traslado del personal a la cosecha, se encontró un nivel de riesgo 1, lo cual determina que no cuenta con una posición que pueda resultar dañino al sistema musculoesquelético; por lo tanto, no es necesario adoptar medidas correctivas. [9]

Escalante y Poma (2020), hicieron un estudio sobre el nivel de riesgo disergonómico biomecánico de dos procedimientos utilizados para la cosecha de palta, con el fin de evaluar el riesgo que se da por adoptar una postura forzada, y movimientos repetitivos y de proponer mejoras por medio de criterios ergonómicos. Obteniéndose niveles de riesgo elevados en ambos peligros ergonómicos; donde la empresa 1 obtuvo un nivel de riesgo con una diferencia estadísticamente significativa p=0.00 para movimientos repetitivos en los miembros superiores, sin embargo, no se logró una diferencia estadísticamente significativa p=0.8309 para posturas forzados en la empresa 2. En cuanto a ambos niveles de riesgos disminuirían si se aplicaran criterios ergonómicos básicos. Considerando también que el proceso que fue evaluado posee un nivel alto de riesgo que es inaceptable en cuanto a posturas forzadas y movimientos repetitivos, y al utilizar y aplicar los criterios ergonómicos habría una reducción importante en los niveles de riesgo biomecánico. [10]

También tenemos la investigación de Jiménez y Small (2019), quien tuvo por objetivo analizar las posiciones de trabajo en personal operativo dentro de la una empresa de perforación, encontrándose que tres de los cinco trabajadores que participaron en el estudio tienen un nivel de riesgo alto asociadas a las posturas corporales producidas por la actividad que realizan para lo cual se tomó como previsión adoptar medidas de seguridad enfocadas en el uso de herramientas. Las metodologías utilizadas fueron REBA, RULA, OWAS. [11]

En cuanto a la investigación de Vera e Ylaquita (2019), se definió como objetivo realizar una evaluación de riesgos disergonómicos y un análisis sobre los síntomas de trastornos músculo esqueléticos en los trabajadores tras la aplicación de la metodología RULA de determinó que debían implementar una serie de medidas para mitigar los riesgos dentro de ellas la más resaltante fue el uso de pausas activas y capacitaciones, no se logró hacer la implementación de maquinaria o instrumentación  ya que dentro del almacén se contaba con dichas herramientas pero existe un riesgo latente, así que las medidas se orientaban más a ejercicios de elongación y rotación de las actividades entre los trabajadores. [12]

En cuanto a la investigación de Albarracín y Carpio (2020), se tuvo por objetivo realizar una evaluación de los riesgos en actividades de soldadura metalmecánica a través de la evaluación de riesgos y peligros utilizando una matriz IPERC y posteriormente establecer los niveles de riesgo mediante la metodología REBA, fue así que se determinó que los trabajadores realizan sus actividades en posturas inadecuadas lo que conlleva a que se observe que el 50% de los trabajadores evaluados se encuentran dentro de la categoría riesgo alto. [13]

Así mismo, Chambi (2018) realizó un estudio sobre la evaluación de riesgos disergonómicos durante trabajos de perforación en una minera subterránea, ya que al ser una actividad de alto riesgo debido a la presencia de peligros y riesgos críticos, la cual puede provocar lesiones graves o fatales, exposición que se relacionan directamente a riesgos disergonómicos como lo son el ruido, vibración, cambios abruptos de temperatura, entre otros, deben ser controlador para evitar lesiones y/o enfermedades ocupacionales. Encontrándose que la medición de vibración cuerpo entero: Aeq X=0.08 m/s2, Aeq Y=0.07 m/s2 y Aeq Z= 0.06 m/s2 . y el nivel de ruido promedio: 109.6 dB como valor promedio de las mediciones; encontrándose que el nivel de ruido expuesto sobrepasa el permitido por la ley que debería de ser como máximo de 105 dBA, en cuanto a la vibración no se sobrepasa el valor permitido de 0.5 m/s2. Se concluye que los trabajadores se encuentran en condiciones de riesgo con una probabilidad alta de generar daños a su salud, ya que tanto los valores de carga física, entorno físico y tiempo de trabajo son de 6, 10 y 7; a estos resultados se adoptaron medidas de control con el fin de disminuir la probabilidad de sufrir daños, lográndose una disminución en cuanto a carga física, entorno físico y el tiempo de trabajo de 3.5, 3.75 y 6 respectivamente, lográndose mejorar las condiciones laborales. [14]

Ccama (2019) realizó un estudio de evaluación de riesgos disergonómicos que pueden generar lesiones en los trabajadores de área de parques y jardines de un municipio, con el fin de evaluar y proponer mejorar de los factores ergonómicos, se utilizó el método OWAS para analizar las posturas de trabajo, encontrándose que la mayor frecuencia de posturas se encontró clasificada dentro de la categoría de Acción 2, posterior la categoría 1, luego la 3 y finalmente la 4, se encontró presencia de síntomas de trastorno músculo – esqueléticos en especial en la muñeca/mano y luego la zona de la espalda; siendo la mayor aflicción para los trabajadores el dolor de espalda, se propuso que los trabajos se realicen de manera rotativa y respetar la carga según el género y el peso. [15]

# Marco Teórico

# Ergonomía

Se podría dar una definición general a nivel global como el grupo de métodos, que tiene como fin adaptar al trabajo y a la persona; siendo esta interdisciplinaria, donde el objetivo es una óptima adecuación entre el puesto laboral, el entorno y las competencias de las personas. La ergonomía se encarga de definir los intervalos de condiciones favorables para la realización de actividades, y establece cuales son las consecuencias si no se cumplen estos límites; una adecuación optima del empleado significa mejorar el rendimiento personal y por lo tanto un mejor rendimiento del sistema.

Definiciones según algunos autores:

- Favergé quien fue el impulsador de la ergonomía de sistemas, dice que es el estudio de los procesos industriales, enfocada en los hombres para garantizar el correcto funcionamiento.

- Cazamian, lo define como el estudio interdisciplinario del trabajo humano, teniendo un lado científico que es el de conocimiento; y de acción donde se adecuada el trabajo a los trabajadores.

- Human Engineering, lo define como el esfuerzo que tiene como fin el combinar a las personas con las máquinas para que el trabajo sea de confort, seguro y eficaz.

- La Real Academia Española, lo define como el estudio de aspectos biológicos y tecnológicos que se aplican a la apropiación entre persona y máquina. [16]

Para la Asociación Internacional de Ergonomía, es el estudio de los factores humanos, la cual estudia la interrelación de los seres humanos con otros factores del sistema, donde se asignan teorías, principios, datos y métodos al diseño con el fin de mejorar tanto el bienestar del trabajador como el del sistema. Es un estudio que se orienta a los sistemas, ósea a los conjuntos de elementos que se interrelacionan, con el fin de organizarse para una meta en específico; es el grupo de saberes científicos aplicados para que el trabajo, sistemas, productos y ambientes se ajusten tanto a las competencias y delimitaciones físicas y mentales del trabajador. [17]

# Riesgos Disergonómicos

Son los puntos o aspectos inadecuadas en el funcionamiento de sistema hombre – máquina, visto desde el diseño, construcción, operación, ubicación de máquinas, conocimientos o habilidades, capacidades de los trabajadores y la intercomunicación con el medio de trabajo. Y también hace alusión a los aspectos dentro de la tarea o del puesto que podrían aumentar el riesgo de sufrir alguna lesión en el trabajo. [18]

Disposición del trabajo: es importante el desarrollar una correcta comunicación entre los trabajadores, con apoyo social, y que sean participes de tomar decisiones que tengan relevancia entre las cuestiones de seguridad y salud. Que existan un equipamiento social; un correcto horario laboral con periodos de descanso; brindar las herramientas necesarias para el desarrollo de su trabajo, que el trabajador tenga cierta autonomía en el desarrollo de sus actividades para evitar la fatiga; brindando cursos de formación y actualización para mejorar la calidad de trabajo y la productividad. [19]

Diseño del puesto de trabajo: si el puesto de trabajo no se encuentra correctamente desarrollado podría involucrar riesgos para la salud y seguridad de las personas, es importante considerar las condiciones ambientales, los espacios, los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad, correcta organización del trabajo, y que las personas se encuentren involucradas. Un correcto diseño de las dimensiones antropométricas; el diseño del espacio de trabajo (evitar posturas forzadas, evitar brazos extendidos, alternar entre la posición de pie y sentada, movimientos de brazos simétricos, distancias optimas de visión, estabilidad del cuerpo, distribución correcta de la actividad muscular). [19]

Uso manual de cargas: incluye el levantar, colocar, empujar, tracción o desplazamiento, transporte o sujeción, actividades que si se da en condiciones ergonómicas inadecuadas puede repercutir en riesgos para los trabajadores en especial dorsolumbares.

- Levantar cargas de más de 3kg, sin posibilidad de desplazar.

- Transporte de cargas de más de 3kg, caminando más de 1m.

- Empuje y arrastre de cargas, utilizando todo el cuerpo ya sea caminando o de pie.

Las lesiones o fatigas se pueden dar en el acto o el acumulamiento de pequeños traumatismos que no tenían aparente relevancia.

Según ISO/CD 11228: Ergonomics – Manual Handling – Part 1: Lifting and carrying, nos dice que toda carga mayor a 3 kg, podría provocar un riesgo dorsolumbar que puede ser no tolerable para el trabajador, una por el peso y otra a la forma de la manipulación, aunque también es importante evaluar si se da en condiciones ergonómicamente favorables. Las cargas superiores a 25kg son un riesgo por si solas.

Es importante que se evalúen los riesgos de la manipulación manual de cargas, para la toma de medidas preventivas que le correspondan, y si la manipulación manual se tiene que realizar es necesario que la empresa emplea procedimientos para que los riesgos sean tolerables o menores.

La empresa tiene que asegurar que los trabajadores reciban la información y formación adecuadas para la correcta manipulación de las cargas y los riesgos que corren de no realizarse de la manera correcta. [19]

Posturas de trabajo: se refiere a la posición de las partes del cuerpo, no solo si el trabajo se realiza de pie o sentado

- Tipos de demandas físicas:

  - Trabajo dinámico: donde el músculo se estira y se contrae rítmicamente, se puede realizar por varias horas siempre y cuando el ritmo, esfuerzo e intensidad sean adecuadas para el trabajador. El indicador se da por medio de la frecuencia cardiaca.

  - Trabajo estático: cuando el músculo se contrae y se mantiene la contracción por mucho tiempo. Por lo general esto puede originar fatiga muscular y si no se da un reposo correcto podría dar lugar a trastornos musculoesqueléticos. [19]

Trabajos repetitivos: el trabajo es riesgosos cuando los movimientos repetitivos se dan de la siguiente manera:

  - La tarea a realizar se prolonga por más de 2 horas durante la jornada.

  - Cuando el movimiento, gesto o secuencia se realizar por más de la mitad del tiempo de trabajo.

  - Trabajos donde se repitan los mismos movimientos elementales por más de 50% de la duración del ciclo.

  - Trabajos donde los esfuerzos prolongados o repetitivos sobrepasan el 30% de capacidad muscular máxima del trabajador.

  - Posturas exageradas en ciertas partes del cuerpo.

  - Mantener por mucho tiempo una postura.

  - Trabajar con herramientas que vibren.

  - Exponer ciertas partes del cuerpo al frio o que tenga contacto con superficies duras.

  - Tiempo de duración. [19]

Carga mental: según la norma ISO 10075 acerca de los “Principios ergonómicos relativos a la carga mental de trabajo”, lo define como el efecto que se da a causa de la presión mental del trabajador, la cual dependerá de las condiciones anteriores y actuales, las cuales también incluyen los estilos de afrontamiento individuales.

Se da una carga de trabajo cuando las necesidades del trabajo no se adecuan a las competencias del trabajador, ósea cuando exista una dificultad para el desenvolvimiento del trabajador en la actividad.

  - Exigencias del trabajo exigencias mentales, por la cantidad, calidad y velocidad de la información brindada; un incorrecto análisis de esta información; la habilidad, agilidad, rapidez en dar una respuesta.

  - El contenido del trabajo, es la información que maneje el trabajador; el tiempo para dar respuesta; el tiempo que se tiene que mantener la atención.

  - Condiciones ambientales, las cuales pueden producir incomodidad, distracciones, o dificultad para concentrarse.

  - Acondicionamiento físico del puesto, es como se presenta al trabajador toda la información que necesita para el puesto.

  - Capacidad de respuesta del trabajador, dependerá de las competencias y características personales: Edad, estado de salud, grado de fatiga, agudeza sensorial, rapidez perceptiva, nivel y tipo de inteligencia, entre otros.

El efecto que causa la carga mental es la fatiga la cual puede ser normal o crónica:

  - Normal, se da una disminución de la atención, un pensamiento aletargado, poca motivación, y producirá una reducción de la actividad.

  - Crónica, produce inestabilidad emocional, alteraciones de sueño, astenia, alteraciones psicosomáticas. [19]

Trabajo con ordenador: aquellos trabajadores que trabajan por más de 4 horas diarias o 20 horas semanales con estos equipos. Teniendo como principales consecuencia trastornos musculoesqueléticos, fatiga visual y fatiga mental. De manera preventiva se sugiere una mejor organización del trabajo. [19]

Trastornos musculo – esqueléticos: según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo define a los TME como las alteraciones sufridas en estructuras corporales como los son los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y sistema circulatorio que pueden empeorar con el trabajo. (OSHA-Europa, 2007)

Generalmente se dan en trabajos donde se involucre sobreesfuerzo y actividad física, aunque también se puede dar en otros trabajos debido a una mala postura que se sostienen por periodos prolongados. [19]

  - Factores físicos, trabajos donde se dan sobreesfuerzos, manipulación manual de cargas, posturas forzadas, movimientos repetitivos, aplicación extrema de fuerza o que se encuentre sometida a vibraciones.

  - Factores de la organización del trabajo, se da por falta de autonomía en el trabajo, ritmos de trabajos elevados, falta de pausas, trabajo monótono y repetitivo.

  - Factores del entorno de trabajo, factores como la temperatura, iluminación, y diseño del puesto de trabajo.

  - Factores psicosociales, insatisfacción laboral, falta de apoyo por la empresa.

  - Factores individuales, edad, resistencia física. [19]

Ambiente térmico: las condiciones termohigrométricas, sumadas a las condiciones de intensidad del trabajo, tipo de ropa o particularidades propias de cada trabajador, producen diferentes grados de aceptación al ambiente térmico; aun no sea extremo puede influenciar de manera negativa en el bienestar de los trabajadores, llegando a provocar una baja en el rendimiento físico y mental, aumentando las distracciones por la molestia ocasionada. [19]

Iluminación: la iluminación en el espacio de trabajo debe ser lo más uniforme posible, manteniendo niveles y contraste de luminancia correctos de acuerdo a las exigencias visuales de la actividad donde se tiene que evitar las variaciones bruscas de luz dentro de la zona de trabajo y alrededores. Disponer de un alumbrado de emergencia, de evacuación y de seguridad. [19]

Ruido y vibraciones: el efecto que es el más preocupante en la hipoacusia que es la perdida de la capacidad auditiva, dependerá del tipo de ruido y de la exposición al mismo. Sin embargo, el ruido no solo puede producir efectos negativos a nivel del oído sino a nivel general. Como lo puede ser la disfonía, cuando el trabajador tiene que aumentar su manera de hablar para poder tener una comunicación con otras personas.

Trabajar en un lugar con ruido también dificulta la comunicación entre los trabajadores, lo cual puede aumentar los riesgos de accidente, ya que se da una inteligibilidad cuando es ruido es de 80dB (A) dificultándose a una distancia superior a 25cm.

Asimismo, las vibraciones en un ambiente de trabajo pueden producir efectos psicofísicos como:

- Vibraciones mano/brazo:

  - Alteraciones vasculares, pérdida de sensibilidad en dedos o manos lo cual incremento riesgos de lesión.

  - Alteraciones neurológicas, se da por medio de una sensación de hormigueo y entumecimiento en dedos y manos, puede ocasionar malestar en la capacidad de trabajo y actividades diarias.

  - Alteraciones osteoarticulares, lesiones en huesos y articulaciones, como artrosis por lo general en trabajadores que usen herramientas de percusión.

  - Alteraciones musculares, agotamiento muscular en dedos y manos.

  - Otros trastornos, pérdida auditiva que se relaciona a la exposición de las vibraciones.

- Vibraciones de cuerpo entero:

  - Efectos agudos:

  - Trastornos respiratorios

  - Trastornos musculoesqueléticos, las vibraciones pueden activar algunos músculos y producir movimientos musculares pasivos e involuntarios.

  - Trastornos sensoriales y del SNC, puede inducir el mareo por el movimiento.

  - Otros efectos, aumento de la frecuencia cardiaca, de la presión arterial y del consumo de oxígeno.

  - Efectos a largo plazo:

  - Efectos sobre el sistema músculo – esquelético, se pueden dar daños en la región toráxica, o artrosis en las articulaciones.

  - Efectos sobre el SN, cefaleas, cambios de humor, entre otros.

  - Efectos sobre el sistema coclear – vestibular, vértigo, pérdida de audición.

  - Efectos sobre el sistema circulatorio

  - Efectos sobre el sistema digestivo, ulceras gástricas, gastritis, entre otros.

  - Efectos sobre los órganos reproductores, gestación y el aparto genitourinario masculino, riesgo de aborto y complicaciones durante el embarazo; mayor incidencia de prostatitis. [19]

Calidad del ambiente en interiores: es el estado de las condiciones ambientales de los locales de trabajo, que se dan en oficinas. La renovación del aire se debe de hacer por hora, para evitar ambientes cargados con olores poco agradables, generalmente para liberar de los contaminantes producidos por las mismas personas (dióxido de carbono, partículas, olores, entre otros). [19]

# METODOLOGÍA DE LA SOLUCIÓN

# Tipo de investigación

En cuanto a la metodología de la tesis se tiene como tipo de investigación la pre experimental ya que solo se tendrá un grupo de muestra donde se realizará un antes, la implementación de los controles de ingeniería y un después que servirá para determinar la efectividad los controles de implementados, para realizar las pruebas los sujetos de estudio serán los trabajadores de obra.

El enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que nos valdremos de indicadores numéricos para realizar la medición a través de un diseño experimental, ya que se realizará una manipulación de las variables con el propósito de generar un cambio en cuanto a la reducción de riesgos disergonómicos.

La investigación es de nivel aplicativa debido a que manipulamos una variable riesgos disergonómicos, se tomara registro de ellos según la aplicación de la metodología REBA y posterior a ello se realizara la implementación de los controles de ingeniería dependiendo de las necesidades y riesgos disergonómicos identificados. [20]

El diseño de la investigación es experimental ya que existirá manipulación de las variables de estudio: riesgos disergonómicos. Sera de corte longitudinal, debido a que se extraerán datos en diferentes puntos de la línea del tiempo, tal como los siguientes:

- Recopilación de datos

- Identificación de los riesgos disergonómicos

- Evaluación (aplicación método de investigación) de los riesgos disergonómicos

- Implementación del plan de reducción de RD

- Evaluación después de la implementación del plan de reducción de RD

- Comparación del antes y después de la implementación del plan

- Conclusiones de la investigación

# Método de solución

# Técnica recopilación de datos

Los datos serán recopilados a través del uso del método REBA, Rapid Entire Body Assessment por sus siglas en inglés. Evaluación de posturas forzadas: método que tiene como base el método RULA, se diferencia en que en el método REBA se incluye la evaluación de las extremidades inferiores

Este método valora las posturas individuales, por lo mismo es de suma importancia seleccionar las posturas a evaluar, ya sea por su carga postural, por su duración, regularidad, o porque se desvían en mayor proporción a la posición neutra.

El primer paso trata de examinar las tareas en las que se desenvuelve el empleado. Estudiándose los ciclos de trabajo para así decidir que posturas serán las evaluadas. En el caso el ciclo sea muy extenso o no hubiera ciclos, se ejecutan evaluaciones a intervalos regulares. Si así fuera el caso, se valoran el tiempo en el que el trabajador se encuentre en cada postura.

Las mediciones se realizan en mayor medida de manera angular. Se pueden realizar las mediciones por medio de transportadores de ángulos, electro goniómetros u otros dispositivos; a su vez también se puede emplear el uso de fotografías para la medición de ángulos, teniendo en cuenta que la toma de fotos debe darse desde diferentes perspectivas para garantizar la veracidad de los ángulos a medir.

También es importante saber que el método debe ser aplicado al lado izquierdo como el derecho de manera separada. La persona encargada de evaluar deberá escoger el lado en el que supuestamente se encuentre mayor carga postural o analizar ambos lados.

REBA divide el cuerpo en dos grupos

- Grupo A: piernas, tronco y cuello.

- Grupo B: miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas)

Por medio de las tablas asociadas al método, se le da una puntuación a cada zona corporal. (piernas, muñecas, brazos y tronco), y en base a estas puntuaciones, se le brindara un valor global tanto al grupo A como al B.

Se evalúan los ángulos que forman cada uno de las partes del cuerpo del operario, cada miembro tiene una forma de medición de ángulo. Luego las puntaciones globales de los grupos A y B se cambian en base a la actividad muscular desarrollada, así como también al tipo, y calidad de agarre de objetos con la mano y la fuerza aplicada en el desarrollo de la tarea, es así que se obtiene una puntuación final en base a dichos valores globales modificados.

El método REBA nos brinda un valor final proporcional al riesgo que sobrelleva la ejecución de la tarea, es decir que un valor alto significara un mayor riesgo de aparición de lesiones musculoesqueléticas. El método también nos brinda niveles de actuación en base a las puntuaciones finales para que el evaluador tenga una orientación de que decisiones tomar luego de su respectivo análisis; estos niveles van desde el nivel 0, donde se considera una postura aceptable y el nivel 4, donde indica la necesidad urgente de cambiar la actividad. [21]

Aplicación del método

- Establecer ciclos de trabajo y examinar al trabajador durante varios de estos ciclos, en el caso el ciclo sea extenso o no exista, podrían realizarse valoraciones a intervalos regulares

- Escoger las posturas a evaluar, se seleccionan las posturas que involucren una carga postural mayor, ya sea por la duración, frecuencia o por una desviación superior en base a la posición neutral.

- Establecer el lado del cuerpo a evaluar (izquierdo o derecho), si existiera duda se tendrá que evaluar ambos lados.

- Tomar los datos angulares requeridos, esta también se puede realizar por medio de fotografías.

- Precisar las puntuaciones para cada parte del cuerpo, utilizando las tablas que le corresponda a cada miembro.

- Conseguir las puntuaciones parciales y finales del método para establecer la existencia de riesgos y determinar el nivel de actuación.

- Establecer las medidas a tomar, si así lo requiere, verificar las calificaciones o puntuaciones de las distintas partes del cuerpo para establecer si se necesitan realizar modificaciones.

- Replantear el puesto o implantar cambio para la mejora de la postura de ser necesario.

- Evaluar la postura nuevamente con el método REBA, para verificar la efectividad de mejora, en el caso de haber establecido cambios. [21]

Valoración del Grupo A

Se obtiene en base a las puntuaciones de los miembros que lo componen: tronco, cuello y piernas. Para esto es importante recabar la puntuación de cada miembro.

- Calificación del tronco: depende del ángulo de flexión del tronco medido por el ángulo entre el eje del tronco y la vertical.

| Posición | Puntuación |
| --- | --- |
| Tronco erguido | 1 |
| Flexión o extensión entre 0° y 20° | 2 |
| Flexión >20° y <=60° o extensión >20° | 3 |
| Flexión >60° | 4 |

En el caso existiera una rotación o inclinación lateral del control se aumenta un punto.

| Postura | Calificación |
| --- | --- |
| Tronco con inclinación lateral o rotación | +1 |

- Calificación del cuello: conseguimos el puntaje del cuello por medio de la flexión/extensión tomada por el ángulo que se forma entre el eje de la cabeza y el eje del tronco.

| Postura | Calificación |
| --- | --- |
| Flexión entre 0° y 20° | 1 |
| Flexión >20° o extensión | 2 |

En el caso existiera una rotación o inclinación lateral de la cabeza se aumenta un punto.

| Postura | Calificación |
| --- | --- |
| Cabeza rotada o inclinación lateral | +1 |

- Calificación de las piernas: se sujeta a la partición del peso entre ellas y los apoyos existentes.

| Postura | Calificación |
| --- | --- |
| Sentado, caminando, o de pie con apoyo bilateral simétrico | 1 |
| Parado con apoyo unilateral, apoyo ligero o postura inestable | 2 |

En el caso existiera flexión de una o ambas rodillas se puede incrementar hasta 2 puntos.

| Postura | Calificación |
| --- | --- |
| Flexión de una o ambas rodillas entre 30 y 60° | +1 |
| Flexión de una o ambas rodillas de más de 60° (a excepción de una postura sedente) | +2 |

[21]

Valoración del Grupo B

Se obtiene en base a las puntuaciones de los miembros que lo componen: brazo, antebrazo y muñeca. Los datos se deben obtener solo de un lado del cuerpo ya sea el izquierdo o el derecho

- Calificación del brazo: logramos esta calificación por medio de la flexión/extensión, calculando el ángulo que se forma entre el eje del brazo y el eje del tronco.

| Postura | Calificación |
| --- | --- |
| Desde 20° de extensión a 20° de flexión | 1 |
| Extensión >20° o flexión >20 y <45° | 2 |
| Flexión >45° y 90° | 3 |
| Flexión >90° | 4 |

En el caso existiera elevación del hombro, brazo abduccido o rotación del brazo se aumenta un punto. Y se disminuye un punto si existe un punto de apoyo del brazo cuando se esté desarrollando la tarea.

| Postura | Calificación |
| --- | --- |
| Brazo abducido o brazo rotado | +1 |
| Hombro elevado | +1 |
| Si hubiera un punto de soporte o la postura se encuentre a favor de la gravedad. | -1 |

- Calificación del antebrazo: logramos esta calificación por medio del ángulo de flexión, que se da cuando medimos el ángulo que se forma por el eje del antebrazo y el eje del brazo.

| Postura | Calificación |
| --- | --- |
| Flexión entre 60° y 100° | 1 |
| Flexión <60° o >100° | 2 |

- Calificación de la muñeca: logramos la calificación por medio del ángulo de flexión/extensión que se mide desde la postura neutra.

| Postura | Calificación |
| --- | --- |
| Postura neutra | 1 |
| Flexión o extensión >0° y <15° | 1 |
| Flexión o extensión >15° | 2 |

En el caso se diera un desviación radial o cubital de la muñeca o se presentara una torsión se incrementa un punto.

| Postura | Calificación |
| --- | --- |
| Torsión o Desviación radial o cubital | +1 |

[21]

Calificación de los grupos A y B

Se calculan las puntuaciones globales de cada grupo.

Grupo A

|  | Cuello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Piernas |  |  |  | Piernas |  |  |  | Piernas |  |  |  |
| Tronco | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 |

Grupo B

|  | Antebrazo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  |
|  | Muñeca |  |  | Muñeca |  |  |
| Brazo | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |

[21]

Calificaciones parciales

Aquí se consideran las fuerzas realizadas durante la ejecución para cambiar la calificación del grupo A, y el tipo de agarre de los objetos para cambiar la calificación del grupo B.

En el grupo A se cambiará la calificación según la carga o fuerza utilizada.

| Carga o fuerza | Calificación |
| --- | --- |
| <5kg | 0 |
| >5kg < 10kg | +1 |
| >10kg | +2 |

En el caso la fuerza suceda de manera tosca o brusca se adiciona una unidad a la calificación anterior.

| Carga o fuerza | Calificación |
| --- | --- |
| Cargas o fuerzas adaptadas de manera tosca o brusca | +1 |

El resultado obtenido es la calificación final del grupo A.

En el grupo B se cambiará la calificación según el tipo de agarre de los objetos

| Calidad de agarre | Definición | Calificación |
| --- | --- | --- |
| Bueno | Buen agarre, fuerza de agarre de rango es medio | 0 |
| Regular | El agarre es admisible sin embargo no es el recomendado, o se puede dar con otras partes del cuerpo de una manera aceptable. | +1 |
| Malo | Se puede dar el agarre, pero es inaceptable | +2 |
| Inadmisible | El agarre es inestable, no se puede realizar con la mano y es inaceptable que se haga con otra parte del cuerpo | +3 |

Calificación final

Por medio de las calificaciones del grupo A y B, obtendremos la siguiente calificación:

|  | Calificación B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calificación A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Al obtener el puntaje anterior, se puede adicionar un punto, esto según el tipo de movimiento muscular que se realiza durante el desarrollo de la actividad. Se pueden adicionar los tres puntos si la actividad que se considera cumple con estos tres tipos de movimiento.

| Tipo de movimiento muscular | Calificación |
| --- | --- |
| Cuando una o más partes del cuerpo están inmovilizadas (+ de 1 minuto) | +1 |
| Se dan movimientos reiterativos (+ de 4 veces x minuto) | +1 |
| Existen cambios de postura relevantes o implantación de posturas inestables | +1 |

[21]

Nivel de acción

A raíz de la calificación final, se plantean diferentes niveles de acción acerca del lugar de trabajo. A mayor puntaje obtenido el riesgo será mayor, cuando obtengamos una estimación de 1 el riesgo no es apreciable, sin embargo, si la estimación es la mayor que es de 5 significa que se debe proceder de manera inmediata.

| Calificación | Nivel | Peligro | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Inapreciable | No es necesaria actuación |
| 2 o 3 | 1 | Bajo | Puede ser necesaria la actuación |
| 4 a 7 | 2 | Medio | Es necesaria la actuación |
| 8 a 10 | 3 | Alto | Es necesaria la actuación cuanto antes |
| 11 a 15 | 4 | Muy alto | Es necesaria la actuación de inmediato |

[21]

# Procesamiento de la información

Los datos serán procesados a través de la creación de una base de datos estructurada considerando el nivel de los riesgos disergonómicos y los riesgos laborales presentes en las encuestas tomando 2 momentos un antes donde se tomarán los niveles originales y un después que será tras la implementación del plan de actividades para la reducción de riesgos verificando así cual será la efectividad del plan implementado con respecto a los riesgos disergonómicos a los que están expuestos  los trabajadores.

Los datos serán procesados estadísticamente aplicándose estadística inferencial descriptiva para calcular los niveles, la aplicación de pruebas de corroboración, normalidad y medidas de tendencia central, permitirán decidir cuál es la prueba de hipótesis correcta para evaluar comparativamente la efectividad  de la implementación del plan propuesto orientado a la reducción de riesgos disergonómicos en trabajadores de la empresa constructora, los cálculos serán realizados en el software estadístico SPSS V.27.

# PLAN DE ACTIVIDADES Y CALENDARIO

# Plan de Actividades

| DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO | INDICADOR |  | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Elaboración del plan de proyecto | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobación del plan de proyecto | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación de los instrumentos de medición | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo e implementación en campo de los controles | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procesamiento de la información | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comparación de pre test/post test | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de la efectividad de la implementación del plan | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación de resultados | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redacción de tesis | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulación de conclusiones | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobación de tesis | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustentación de tesis | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Presupuesto

| Descripción | Costo |
| --- | --- |
| 1 laptop | S/.2000.00 |
| Servicio de Internet | S/.200.00 |
| Servicio de Telefonía | S/. 120.00 |
| Transporte | S/. 120.00 |
| Otros Imprevistos | S/. 500.00 |
| TOTAL | S/.2940.00 |

# INDICADORES DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS

# BIBLIOGRAFÍA

| [1] | E. R. Medina Chacón, Evaluación de riesgos disergonómicos en puqueñas empresas y meidanas empresas (PYMES), Bogotá: Grupo de investigación GINTECPRO, 2020. |
| --- | --- |
| [2] | G. Neusa Arenas, R. R. Alvear Reascos, E. B. Cabezas Heredia y J. F. Jiménez Rey, Riesgos disergonómicos: Biometría postural de los trabajadores de plantas industriales., Quito: Revista Ciencias Sociales, 2019. |
| [3] | Quishpe, «Trastornos musculo esqueléticos relacionados con actividades de minería subterránea.,» Especialización en Salud y Seguridad y Ocupacional con Mención en Ergonomía Laboral, 2020. |
| [4] | Intriago, Propuesta de mejora y redistribución de los puestos de trabajo bajo esquema ergonómico del área de laboratorio de medidores en la corporación nacional de electricidad unidad de negocios guayaquil, Guayaquil: Universidad de Guayaquil, 2021. |
| [5] | Álvarez, Riesgos disergonómicos y su relación con dolencias músculo-esqueléticas en puestos de trabajo administrativo de la universidad de concepción, campus los ángeles., Los Ángeles: Universidad de Concepción, 2020. |
| [6] | S. Perreault Meléndez, Propuesta de medidas preventivas para reducir los riesgos disergonómicos en el área de producción en una fábrica de sal, Chiclayo: Universidad Tecnológica del Perú, 2019. |
| [7] | Perez, Propuesta de mejora en los riesgos ergonómicos y prevencion de enfermedades inmuno - prevenibles en los trabajadores, Piura: Universidad Nacional de Piura, 2019. |
| [8] | Cordova, Evaluacion de riesgos disergonómicos en el proceso productivo de una empresa metalmecanica mediante el análisis IPER, Lima: Universidad Nacional Tecnológica De Lima Sur, 2019. |
| [9] | Pereda, Influencia de un estudio ergonómico en el control de riesgos disergonomicos en cosechadores de espárrago de una empresa agroindustrial del departamento de la Libertad, Trujillo: Universidad Cesar Vallejo, 2018. |
| [10] | Escalante y Poma, Nivel de riesgo disergonómico biomecánico de dos procedimientos distintos de cosecha de palta en la Libertad, Perú - 2019, Lima: Universidad Científica del Sur, 2020. |
| [11] | C. S. Jiménez Apaza y A. A. Small Barbachan, Evaluación de factores de riesgos asociados a posturas fisicas en el uso de equipos de perforación para trabajadores de la empresa ETRAMIN SRL, Arequipa: Universidad Tecnológica del Perú, 2019. |
| [12] | J. M. Vera Champi y D. C. Ylaquita Ponce, Evaluación de los factores de riesgos disergonómicos mediante la aplicación del método RULA en el personal del área de cajas de la empresa Falabella S.A Cayma Arequipa 2018, Arequipa: Universidad Tecnológica del Perú, 2019. |
| [13] | M. J. Albarracín Flores y Y. C. Carpio Mendonza, Evaluación y propuesta de mejoras ergonómica para reducir los riesgos disergonómicos en el proceso de soldadura en estructuras metálicas de la empresa RAM - Servicios generales SAC Arequipa - 2019, Arequipa: Universidad Tecnológica del Perú, 2020. |
| [14] | Chambi, Evaluación de riesgos disergonómicos durante trabajos de perforación en minería subterránea, Arequipa: Universidad Nacional de San Agustin, 2018. |
| [15] | Ccama, Evaluación de riesgos disergonómicos que generan lesiones a los trabajadores del área de parques y jardines de un municipio. Caso: municipalidad provincial de Arequipa, Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín, 2019. |
| [16] | Bestratén, Hernández, Luna, Nogareda, Nogareda, Oncins y Solé, Ergonomía, Quinta Edición Actualizada ed., Torrelaguna, Ed., Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2008. |
| [17] | Asociation International Ergonomics, Internacional Encyclopedia of Ergonomis and Human Factors, vol. 1, Karwowski, Ed., Londres: Taylor & Francis, 2001. |
| [18] | «Riesgos disergonómicos: ¿qué son y cómo prevenirlos?,» Medical Assistant, 30 10 2018. [En línea]. Available: https://ma.com.pe/riesgos-disergonomicos-que-son-y-como-prevenirlos. [Último acceso: 20 03 2022]. |
| [19] | UGT-MADRID, «Manual Informativo de PRL: ERGONOMÍA. RIESGOS ERGONÓMICOS,» Trabajo Condiciones de Trabajo, pp. 29 - 86, 2019. |
| [20] | R. Henández Sampieri y C. Mendoza Torres, Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, McGraw Hill, 2018, p. 365. |
| [21] | Ergonautas, «Método REBA: Evaluación de posturas forzadas,» Ergonautas. Universitat Politécnica de Valéncia, [En línea]. Available: https://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php#:~:text=REBA%20es%20un%20m%C3%A9todo%20de,de%20cargas%20inestables%20o%20impredecibles.. [Último acceso: 18 03 2022]. |